Características: Um produto versátil que soluciona a colocação de portas em boxes sanitários com paredes de pedra, alvenaria, ou qualquer outro tipo de material.

ESPECIFICAÇÕES:

-Portas: em cristal temperado com 8mm de espessura com serigrafia plena na cor branca, propiciando a privacidade necessária com total luminosidade interna dos boxes.

Observação;

-Abertura das portas: o sistema permite a instalação das portas com abertura para dentro ou para fora sem a utilização de acessórios adicionais.

Batentes: perfis de alumínio, liga 6063, têmpera T6 de desenhos exclusivos da empresa.

Cores e acabamentos:

-anodização natural fosca ou pintura eletrostática brilhante nas cores branca ou preta.

Obs: outras opções sob consulta.

Dobradiças automáticas tipo “self-closing” em liga especial de alumínio (03 unidades por porta), com duplo apoio para o pino eixo, articulado sobre buchas de nylon, com controle do ângulo de permanência de 30° (abertura parcial), 0° (fechada), ou qualquer outro ângulo múltiplo de 30°.

Acabamento: anodizado fosco acetinado ou pintura 	eletrostática nas cores dos montantes de alumínio.

Fechadura Universal tipo tarjeta livre/ocupado com o corpo em nylon reforçado com fibra de vidro (material de alta resistência mecânica) na cor preta fosca e espelhos de acabamento em policarbonato, impresso nas cor prata.

Características:

- abertura externa de emergência

- puxadores, externo e interno anatômicos.

- sistema universal de	abertura com lingueta deslizante, possibilitando sua utilização por portadores de deficiências físicas.

- inexistência de fixações aparentes dificultando a remoção 	indevida (anti-furto).

Demais componentes:

-Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável.

-Tampa do perfil batente em nylon na cor 	preta.

-Batedeira em EPDM preto.

LIMPEZA:

Portas de vidro: podem ser limpas ou lavadas com esponja ou pano macio em solução de detergente neutro.

Batentes de alumínio e ferragens: também de fácil limpeza, jamais utilizando produtos químicos corrosivos e /ou esponjas abrasivas.

GARANTIA: 5 anos.

Importante:

- Todos os acessórios do sistema são desenvolvimentos exclusivos da empresa.

- Os produtos Neocom System encontram-se em contínua evolução, portanto estão sujeitos a alterações sempre que novas soluções forem desenvolvidas, para melhoria de suas características.

Obs: Encontra-se à disposição, biblioteca eletrônica do produto para download em formato.dwg (autocad) no website da empresa.

Acesse: www.neocom.com.br

A patente do produto e a marca ALCOPLAC, encontram-se registrados junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), pela Neocom Indústria e Comércio de Divisórias Ltda. Qualquer cópia do sistema, total ou parcial e/ou utilização dessa marca, implicará ao infrator, as penalidades da legislação.